| Master de Recherche Mécanique Matériaux Procédés Matériaux & Sciences de l’ingénieur à Paris, Materials & Engineering Sciences in Paris |  | ## STAGE 2012-2013 ## USI COR SURF |  |  | cohabilitée avec l'Université Pierre et Marie Curie Paris 6 Ecole Centrale de Paris Ecole Normale Supérieure de Cachan Ecole Polytechnique Mines ParisTech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocol de préparation des éprouvettes pour coupe 3D |  |  |  |  |  |
| Code : | PJE-Cl-13-USICORSURF-ProtocolPreparationEprouvettes_v3 |  | Mis à jour le : | 29/03/13 |  |
| Rédigé par : | DENGUIR Lamice, Etudiante MAGIS |  | Approuvé par : le : |  |  |
| Destinataires : |  |  |  |  |  |

- Principe

- Les étapes

La préparation des échantillons suivra les étapes :

- La barre à l’état brute ØD = 90 mm est traitée thermiquement pour homogénéisation : Maintenir à 150°C pendant 2h

- Ecroutage de la barre : Enlever une épaisseur d’au moins 1 mm en dressage et chariotage.

- Préparation des surfaces à tester : Utiliser les paramètres d’essai pour effectuer deux passes préliminaires sur les surfaces à tester

- Vérifier le montage d’acquisition, le gain à l’amplificateur de charge, et le fonctionnement du trigger

- Lancement de l’essai : Démarrer l’acquisition, puis le programme CN

- Détachement de l’échantillon de la barre :

- Laisser refroidir la surface usinée pendant une minute

- Couvrir la surface par un film étirable sans toucher avec les doigts, et veiller à ce que les copeaux soient toujours éloignés des surfaces usinées.

- Enlever la pièce du mandrin

- Scier l’échantillon à sec en gardant les surfaces usinées protégées. Choisir une vitesse de découpage faible, une lame de scie à des dents assez grandes. Veiller à ne pas surchauffer la pièce. :

- Les surfaces à étudier doivent être traitées avec précaution, ne pas toucher avec les doigts

- Tous les usinages doivent se faire à sec

- Les échantillons doivent être datés et gardés sous-vide

!

- Matériel nécessaire

- Outils :

- Plaquettes de préparation : CCGX 12 04 08-AL H10 (er=80°, alpha=7°, exécution spéciale)

- Plaquettes pour dressage en finition : VCGT 160408 K10

-Porte outil pour préparation : SCLCL 2525 M12

-Porte outil pour dressage en finition : SVHBL 2020 K16 (Kr = 127.5° en dressage, 107.5 en chariotage)

- Machines :

- SOMAB T400

|  | Axe X | Axe Z | Broche |
| --- | --- | --- | --- |
| Course | 250 mm | 745 mm |  |
| Vitesse max | 20 m/min | 20 m/min | 8000 tr/min |
| Accélération max | 4 m/s2 | 4 m/s2 | 560 tr/s2 |
| Effort max | 8500 N | 8500 N | 257 N.m |

- Scie électrique avec lame d’épaisseur 1.1 mm

- Matériau :

Mat : Cu-c2

Palette N°:

Dimensions : Diamètre 90 mm

- Acquisition :

Platine dynamométrique : KISTLER 9121

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Effort max | ± 3 kN | ± 3 kN | ± 6 kN |
| Espace de travail | 25 mm | 35 mm |  |

Amplificateur de charge : KISTLER 5019B

Carte d’acquisition : NI

Trigger

Logiciel d’acquisition : DasyLab 9

- Programmes CN :

- Table des outils

| Désignation | Correcteur | Plaquette | Porte outil | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | D1 | CCGX 12 04 08-AL H10 | SCLCL 2525M12 | Préparation du brut |
| T2 | D2 | VCGT 160408 K10 | SVJHL 2020 K16 | Préparation de surface + essais |

  - Préparation du brut en dressage

X

%3240

L2

Z

L1= 0

Om

L2= 300

L1

G00 G52 X L1 Z L2

T1 D1 M6

G97 S1000 M4

G00 X100 Z0

Op

G96 S140

G92 S3000

G01 X0 F0.2

Z 5

M5

G00 G52 X-50 Z-150

M2

Préparation du brut en chariotag

X

e

%3241

L2

Z

L1= 0

Om

L2= 300

L3=88

L1

L4=100

G00 G52 X L1 Z L2

T1 D1 M6

G97 S1000 M4

L3

G00 X100 Z5

Op

G96 S140

G92 S3000

G01 X L3 F0.2

L4

Z L4

X100 M5

G00 G52 X L1 Z L2

M2

  - Essai test de dressage-chariotage en superfinition

% 3245

L1= 0

L2= 300

L3=f

L4=ap

L5=-L4

L6=88-L4-L4

L7=-15-L4

G00 G52 X L1 Y L2

T2 D2 M6

G97 S1000 M4

M210

G00 X100 Z L5

G96 S120

G92 S3000

M211

G01 X 0 F L3

G00 X L6 Z5

G01 Z L7

X100

M210

G04 F2

M5

G00 G52 X L1 Y L2

M2

- Programme d’acquisition:

- Calculs préliminaires

Données :

Vc = 120 m/min ; Dmax = 80 mm; Fmax = 300 N (estimation) ;

Etendue de mesure de la chaine :

EM = ± 2*Fmax = ± 600 V

Gain à régler : G = EM/10 N/V

Résolution :

16 bits -> 216 = 65536 niveaux

R = EM/65536 = 0.009 N

Fréquence fondamentale des signaux :

Freqsignal = Nbroche/60 = 7.957 tr/s = 1.266 Hz

Fréquence d’échantillonnage :

Freqech = n*Freqsignal

Pour 1 kHz -> 790 échantillons

Taille de bloc :

0.5 x Facq = 500

-> Choix TB = 512 ech

Résolution fréquentielle d’une FFT :

RFFT = Freqech/TB

RFFT = 1000/512 = 1.953

- Configuration des programmes DasyLab

- Programme d’acquisition